应用于STM32F103C8T6

V2.0-181010

使用时请移植以下两个文件到你的工程中:

IAP_CAN_APP\HARDWARE\IAP_APP\iap_APP.c和iap_APP.h

1.在main函数的开头添加初始化程序:

IAP_APP_Init();

2.在CAN接收中断函数内添加刷固件跳转函数:

//APP程序CAN中断内,刷固件跳转程序

IAP_APP_CAN_ReStart(RxMessage);

3. iap_APP.h中用户自定义设备CAN_ID和设备类型

4.修改MDK软件的内部flash起始地址

iap_APP.h中IAP_Bootloat_SIZE大小为0x2000(8K)

5.

(1)直接使用HEX文件进行IAP升级

(2)修改MDK软件,使其可以生成bin文件进行IAP升级

C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe   --bin -o  ..\OBJ\Template.bin ..\OBJ\Template.axf

替换C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe为自己MDK的路径

替换Template.bin 和 Template.axf名字为自己的文件名